Technische Daten ZX 10:
Gewährleistung auf Richtigkeit wird ausgeschlossen

| Allgemeine Daten |  |
| --- | --- |
| Baujahr | von 1988 bis 1990 |
| Länge | 2200 mm |
| Breite | 715 mm |
| Höhe | 1240mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Sitzbankhöhe | 790 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Leergewicht voll getankt | 254kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 435 kg |
| Fahrzeuggewicht vorn | 126 kg |
| Fahrzeuggewicht hinten | 128 kg |
| Tankinhalt | 22Liter |
| Fahrwerksdaten |  |
| Rahmen-Bauart | Alu-Vierkant-Rohrrahmen |
| Nachlaufwinkel | 101 mm / 26,5° |
| Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
| Federweg vorn (mm) | 135 |
| Standrohrdurchmesser (mm) | 41 |
| Gabelöl | SAE 10W20 |
| Ölmenge ( bei "trockenen" Zustand ) | 419 ± 4 ccm ( vollständig eingefedert, ohne Federn ) |
| bei Ölwechsel | ca. 360ccm |
| Gabelölstand | 130 ± 2 mm |
| Freie Länge der Gabelfedern | 488mm ( 478mm Grenzwert ) |
| Federweg hinten ( mm) | 120 ( luftunterstütztes, 4fach verstellbares Federbein |
| Luftdruck im Hinterradstoßdämpfer | 0 - 100 kPa ( 0-1,0 kp/cm² ) |
| Felgen |  |
| Felgen | Dreispeichengußrad J17 x MT 3,50 vorne J18 x MT 4,50 hinten |
| Reifengröße vorn | 120/70-17 |
| Reifengröße hinten | 160/60-18 |
| Felgenschlag Axial | 0,5 mm = Grenzwert |
| Felgenschlag Radial | 0,8 mm = Grenzwert |
| Achsschlag/100mm | unter 0,05 mm |
| Luftdruck vorne | 2,5 kp/cm² |
| Luftdruck hinten | 2,9 kp/cm² |
| Bremsen |  |
| Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse 300mm gelocht Zweikolben-Schwimmsattel hydraulisch |
| Bremse hinten | Scheibenbremse 250mm gelocht Zweikolben-Schwimmsattel hydraulisch |
| Bremsbelagdicke | 4,35 mm ( 1 mm Grenzwert ) |
| Bremsscheibendicke vorne | 4,8 - 5,1 mm ( 4,5 mm Grenzwert ) |
| Bremsscheibendicke hinten | 5,8 - 6,1 mm ( 5,0 mm Grenzwert ) |
| Bremsscheibenschlag | unter 0,15mm ( 0,3 mm Grenzwert ) |
| Bremsflüssigkeit | D.O.T. 4 |
| Fußbremshebeleinstellung | ca. 45 mm (unterhalb der Oberkante Fußraste ) |
| Motordaten |  |
| Hubraum ( cm³) | 997 |
| PS/kW | 100/74 |
| U/min | 8800 |
| Nm bei U/min | 89/6800 |
| Bohrung x Hub mm | 74 x 58 |
| Verdichtung | 11:01 |
| Zylinderzahl | 4 in Reihe |
| Kühlung | Wasser 3,1 Liter |
| Gefrierpunkt | - 35°C |
| Kühler - Überdruckfreigabe | 93 - 123 kPa ( 0,95 - 1,25 kp/cm² ) |
| Thermostat - Ventilöffnungstemp. | 69 - 73 °C |
| Thermostat - Vollständige Öffnung | mehr als 8 mm bei 95°C |
| Öffnungsdruck des Kühlerdeckels | 93 - 123 kPa ( 0,95 - 1,25 kp/cm² ) |
| Ventile je Zylinder | 4 |
| Vergaser | Keihin CVKD 36x 4 Vergaser |
| Gasdrehgriff | 2 - 3 mm Freies Spiel |
| Chokezug | 2 - 3 mm Freies Spiel |
| Hauptdüse | 135 |
| Hauptluftdüse | 100 |
| Düsennadel | N14C |
| Leerlaufdüse | 38 |
| Leerlaufluftdüse | 130 |
| Ablaßerdüse | 45 |
| Kraftstoffstand | 9,5 mm unterhalb der Markierung |
| Schwimmerhöhe | 13,0 mm |
| Unterdrucksynchronisierung | weniger als 2,7 kPa zwischen 2 Vergasern |
| Zündsystem | Transistorzündung |
| Zündverstellung | elektronisch |
| Zündzeitpunkt | von 10° vor OT bei 1000 U/min bis 35° vor OT bei 7500 U/min |
| Zündkerze empfohlen | NGK CR9E oder ND U27ESR-N |
| Nummerierung d. Zylinder | von links 1-2-3-4 |
| Zündfolge | von links 1-2-4-3 |
| Ventilzeiten Einlaß | öffnet 38° vor OT schließt 68° nach UT Dauer 286° |
| Ventilspiel Einlaß | 0,13-0,18 mm |
| Ventilzeiten Auslaß | öffnet 60° vor UT schließt 40° nach OT 280° |
| Ventilspiel Auslaß | 0,18-0,23 mm |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung ( Naßsumpf mit Kühler ) |
| Kupplungsflüssigkeit | D.O.T.4 |
| Freie Länge der Kupplungsfeder | 33,2 mm ( 32,1 mm Grenzwert ) |
| Dicke der Kupplungsscheibe | 2,9 - 3,1 mm ( 2,75 mm Grenzwert ) |
| Kupplungs- und Stahlscheibenverzug | unter 0,2 mm ( 0,3 mm Grenzwert ) |
| Motoröl Sorte | SE oder SF- Klasse |
| Motoröl Viskosität | SAE 10W40,10W50,20W40 oder 20W50 |
| Ölmenge | 2,7 L ( ohne Filter) 3,0 L (mit Filter ) 4,0 L ( trocken ) |
| Öffnungsdruck f. Überdruckventil (Öl ) | 430 - 590 kPa ( 4,4 - 6,0 kp/cm² |
| Öldruck bei 4000 U/min / Temp. 90°C | 196 - 294 kPa ( 2,0 - 3,0 kp/cm² ) |
| Primärübersetzung | 1,732 (97/56 ) |
| Übersetzung 1. Gang | 2,800 (42/15) |
| Übersetzung 2. Gang | 2,000 (38/19 ) |
| Übersetzung 3. Gang | 1,590 (35/22) |
| Übersetzung 4. Gang | 1,333 (32/24) |
| Übersetzung 5. Gang | 1,153 (30/26) |
| Übersetzung 6. Gang | 1,035 (29/28) |
| Elektrik |  |
| Batterie | 12 V 14 Ah |
| Ladespannung | 14,5 V bei 4000 U/min |