Anzugsdrehmomente Kawasaki ZX 10eit wird ausgeschlossen

| Kühlsystem |  |
| --- | --- |
| Gebläseschalter | 18Nm |
| Wassertemperatursensor | 15Nm |
| Entlüfterschraube | 7,8Nm |
| Ablaßschraube | 7,8Nm |
| Motoroberteil |  |
| Zylinderkopfdeckel | 9,8Nm |
| Kettenspanner Schrauben | 9,8Nm |
| Schrauben für Nockenwellenkettenrad | 20Nm |
| Abschlußdeckel für Kipphebelwelle | 25Nm |
| Hohlschrauben für Hauptölschlauch | 25Nm |
| Nockenwellenlagerdeckel Schrauben | 12Nm |
| Zylinderkopfschrauben (10mm Durchmesser ) | 39Nm |
| Zylinderkopfschrauben (11mm Durchmesser ) | 51Nm |
| Zylinderkopfschrauben (6mm Durchmesser ) | 9,8Nm |
| Zylinderkopfschrauben | 15Nm |
| Kupplung |  |
| Hohlschrauben für Kupplungsschlauch | 25Nm |
| Klemmschrauben für Kupplungs - Hauptzylinder | 11Nm |
| Kupplungsschlauch - Verbindungsstück | 18Nm |
| Entlüfterschraube für Kupplungs-Nehmerzylinder | 7,8Nm |
| Kupplungsfederschrauben | 9,8Nm |
| Kupplungsnabenmutter | 130Nm |
| Dämpferschrauben für den rechten Deckel | 9,8Nm |
| Räder/Reifen |  |
| Vorderachsmutter | 88Nm |
| Vorderachsklemmbolzen | 20Nm |
| Ventilmuttern für den Reifen | 1,5Nm |
| Hinterachsmutter | 108Nm |
| Achsantrieb |  |
| Mutter für Motorritzel | 98Nm |
| Muttern für hinteres Kettenrad | 74Nm |
| Bremsen |  |
| Schrauben f. Deckel des Vorderrad - Bremsfl. - Behälters | 1,5Nm |
| Lagermutter für Bremshebel | 5,9Nm |
| Klemmbolzen f. Hauptzylinder der Vorderradbremse | 11Nm |
| Bremsschlauch-Hohlschrauben | 25Nm |
| Entlüfterventile | 7,8Nm |
| Bremssattelbefestigungsschrauben | 34Nm |
| Bremsscheibenbefestigungsschrauben vorne | 34Nm |
| Bremsscheibenbefestigungsschrauben hinten | 23Nm |
| Zugankerschraube | 25Nm |
| Fußbremshebel-Befestigungsschraube | 8,8Nm |

| Vorderradgabel |  |
| --- | --- |
| Ober Bolzen | 23Nm |
| Gabelklemmbolzen | 28Nm |
| Ablass-Schrauben | 1,5Nm |
| Untere Imbusschrauben | 39Nm |
| Achsklemmbolzen | 21Nm |
| Hinterradstoßdämpfer |  |
| Dämpfungseinsteller am Kabelende | 8,8Nm |
| Luftventiel am Schlauchende | 12Nm |
| Stoßdämpfermutter | 59Nm |
| Schwinge |  |
| Kipphebelmutter | 59Nm |
| Mutter für Verbindungsgestänge | 59Nm |
| Mutter für Schwingenlagerwelle | 88Nm |
| Kettenspannerklemmbolzen | 39Nm |
| Lenkung |  |
| obere Gabelbrücke | 39Nm |
| Einstellmutter | 4,9Nm |
| Lenkerhalterung | 20Nm |
| Motorschmiersystem |  |
| Ölkanalablaßschraube | 18Nm |
| Ablaßschraube | 18Nm |
| Holschrauben f. äußeres Kurbelgehäuse-Ölrohr | 18Nm |
| Ölpumpenbefestigungsschrauben | 12Nm |
| Hohlschrauben für Hauptölrohr | 25Nm |
| Öldruckschalter | 15Nm |
| Holschrauben für Ölkühlerrohr (Ölkühlerseite) | 25Nm |
| Holschrauben für Ölkühlerrohr (Ölwannenseite) | 34Nm |
| Ölfilterschraube | 20Nm |
| Motor Aus/Einbau |  |
| Motorbefestigungsmuttern | 44Nm |
| Befestigungsschrauben für Rahmenrohr | 44Nm |
| Motor |  |
| Schauben für linkes ender der Lichtmaschinenwelle | 25Nm |
| Lichtmaschinenkupplungsschraube | 9,8Nm |
| Lichtmaschinenkupplungsmutter | 59Nm |
| Lichtmaschinenwellenkettenrad | 25Nm |
| Kupplungsschrauben | 12Nm |
| Schrauben für Kurbelwellen-Hauptlagerdeckel | 27Nm |
| Kurbelgehäuseschrauben (6mm Durchmesser) | 15Nm |
| Kurbelgehäuseschrauben (8mm Durchmesser) | 27Nm |
| Leerlaufschalter | 15Nm |
| Elektrik |  |
| Lichtmaschinenbefestigungsschrauben | 25Nm |
| Lichtmaschinenkupplungsschraube | 9,8Nm |
| Zündkerzen | 14Nm |
| Steuerrotorschraube | 25Nm |
| Mutter für Lichtmaschinenabdeckung | 4,9Nm |